INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION

RELOJ CROWN MODELO 930

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL TECLADO

INTERRUPTOR		Inicia o Termina la programación (posición 2).

RESET		Sincroniza sistema mecánico con sistema digital.

ENTER			Acepta y graba los cambios en cada etapa de la programación.

( + ) ( - ) 			Incrementa o Decrementa las cifras seleccionadas.

ITEM			Selecciona el programa deseado.

IN-OUT                             Teclas selección Entrada o Salida de los empleados.

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

1.- Retire la carcasa del Reloj, luego accione el interruptor a la posición 2, ubicado detrás del teclado.

2.- Presione "ENTER" para aceptar el programa N°1 (cambio de hora)

3.- Seleccione la HORA correcta, según lo deseado con las teclas (+) (-).

4.- Presione "ENTER" para aceptar dicho cambio y avanzar a seleccionar los MINUTOS correctos con las teclas (+) (-), luego presione "ENTER" para aceptar dicho cambio y avanzar al siguiente programa.

5.- Si desea pasar a otro programa, presione ITEM y repita los pasos anteriores.

6.- O bien si desea terminar el programa en este u otro ítems mueva el "INTERRUPTOR".

MENU DE PROGRAMAS

Programa 1.-Cambio de Hora y Minutos

Programa 2.-Cambio de Año, Mes y Día

Programa 3.-Cambio Sistema Marcación Semanal o Mensual sin Detección Lado Tarjeta ( 10.31.01 )

Programa 4.-Ajuste de hora en que cambia el día ( 00.00 )

Programa 5.-Cambio de color rojo

Programa 6.-Cambio de color azul

Programa 7.-Selecciona la activación de la Melodía 1 a diferentes horarios

Programa 8.- Selecciona la activación de la Melodía 2 a diferentes horarios

Programa 9.-Programa la duración de la melodía

Programa 10.-Programación entrada-salida buzón automático.

Programa 11.-Formato 12-24 hrs.

Programa 12.-Cambio Automático de hora Invierno-Verano.

Programa 13.-Posición de impresión o centrado de impresión 12-12.