INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION

RELOJ CROWN BICOLOR

MODELO 980B

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL TECLADO

OFF-ON                            Enciende el Equipo.

INTERRUPTOR		Inicia o Termina la programación.

RESET		Borra todos los programas (ubicado detrás del panel y debajo del interruptor).

ENTER			Acepta y graba los cambios en cada etapa de la programación.

( + ) ( - ) 			Incrementa o Decrementa las cifras seleccionadas.

ITEM			Selecciona el programa deseado

BELL1			Melodía 1 (se usa en programa 7)

BELL2			Melodía 2 (se usa en programa 8)

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

1.- Para dar inicio a la programación, retire la tapa del Reloj, luego tome el panel frontal, de la parte superior y desplácelo hacia su cuerpo, a continuación accione hacia arriba el Interruptor, ubicado en la esquina superior derecha, detrás del display, luego vuelva el panel a su posición.

2.- Presione "ENTER" para aceptar el programa N°1.

3.- Seleccione la HORA correcta, según lo deseado con las teclas (+) (-).

4.- Presione "ENTER" para aceptar dicho cambio y avanzar a seleccionar los MINUTOS correctos con las teclas (+) (-), luego presione "ENTER" para aceptar dicho cambio y avanzar al siguiente programa.

5.- Si desea pasar a otro programa, presione ITEM y repita los pasos anteriores.

6.- O bien si desea terminar el programa en este u otro ítems mueva el "INTERRUPTOR" hacia abajo.

MENU DE PROGRAMAS

Programa 1.-Cambio de Hora y Minutos

Programa 2.-Cambio de Año, Mes y Día

Programa 3.-Cambio de Sistemas de Marcación Semanal o Mensual

Programa 4.-Ajuste de hora en que cambia el día ( 00.00 )

Programa 5.-Cambio de color rojo

Programa 6.-Cambio de color azul

Programa 7.-Selecciona la activación de la Melodía 1 a diferentes horarios

Programa 8.- Selecciona la activación de la Melodía 2 a diferentes horarios

Programa 9.-Programa la duración de la melodía

Programa 10.-Cambio de sistema de 12 o 24 hrs.

Programa 11.-( uso exclusivo Hessmay )

Programa 12.-No habilitado