INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION

RELOJ NEEDTEK MODELO TM900

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL TECLADO

TAPA FRONTAL	Inicia o Termina la programación.

ENTER		Acepta y graba los cambios en cada etapa de la programaciòn.

( + ) ( - ) 		Incrementa o Decrementa las cifras seleccionadas.

RESET		Reinicia por Default con "SETUP" a la izquierda.

VOLUMEN	Ajusta el volumen musical.

COLUMN	Programa Buzón para avance manual o automático.

MUSIC		Programa de 24 Señales y Música.

COLOR		Programa Cambio de Color ( atrasos ).

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

1.- Remueva tapa frontal para iniciar la programación.

2.- Luego presione el botón “ + ”, 2 veces para seleccionar el programa N°3, “cambio de hora “.

3.- A continuación, presione "ENTER" para aceptar dicho item.

4.- Seleccione la hora correcta con (+) (-), según lo deseado.

5.- Presione "ENTER" para aceptar dicho cambio.

6.- Si desea terminar el programa en este items, presione “ENTER” 2 veces.

7.- Finalmente coloque tapa frontal.

MENU DE PROGRAMAS

Programa 1.-Cambio de Año.

Programa 2.-Cambio de Mes y Dìa.

Programa 3.-Cambio de Hora y Minuto.

Programa 4.-Ajuste de hora en que cambia el dìa( 00.00 ).

Programa 5.-Cambio de formato de la Tarjeta ( uso exclusivo Hessmay ).

Programa 6.-Cambio de Sistema de Marcaciòn Semanal o Mensual.

Programa 7.-Cambio de Sistema de 12 o 24 horas.

Programa 8.-Ajuste de la posiciòn de Impresión dentro de la casilla.

Programa 9.-Cambio de Hora Oficial.

Programa 10.-Sistema Centesimal o Sexagesimal ( uso exclusivo Hessmay ).

Programa 11.-Detección Lado de la tarjeta ( uso exclusivo Hessmay ).