INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION

# RELOJ NEEDTEK – TS 350

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL TECLADO

SELECT		Selecciona el programa deseado

CHANGE		Incrementa las cifras seleccionadas

SET			Acepta y graba los cambios en cada selección

MENU DE PROGRAMAS

- TIME	Permite ajustar hora, minuto y segundos

- DATE	Permite ajustar fecha ( año, mes, día )

- HOUR	Define formato de 12 a 24 horas

- PRINT ORDER	Selecciona 1 de 29 formatos de impresión ( no incluye texto )

- PRINT PATTERN	Define formato de año en 4 dígitos

- COMMENT	Permite escribir un texto adicional a la fecha, tiempo y folio, seleccionado previamente PRINT ORDER en el N° 30.

- LANGUAGE	Permite que el mes y día se imprima en el idioma deseado

- PRINT METHOD	Define la dirección de impresión y la modalidad de accionamiento del equipo en forma manual o automático al momento de introducir el papel.

- DAYLIGHT	Uso exclusivo Servicio Técnico

- NUMBER	Define cantidad de dígitos del folio y condiciona si el número de folio se repite por cada impresión o avanza con incremento de 1,este último caso implica seleccionar 1.

- INITIAL NUMBER	Permite definir con que cifra se iniciará la numeración de los documentos

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

AJUSTE DE HORA INVIERNO – VERANO

- Presione solo 1 vez la tecla “ SELECT ”; comenzará a parpadear así el dígito correspondiente a la HORA.

- Presione la tecla “CHANGE ”para cambiar a la hora deseada.

- Presione la tecla “ SET ”para aceptar dicho cambio y pasar automáticamente al siguiente dígito correspondiente al MINUTO.

- Presione la tecla “ CHANGE ” para cambiar los minutos deseados.

- Presione la tecla “ SET ” para aceptar dicho cambio y terminar la programación de este item.

- Presione “SET” para salir del modo de programación.

AJUSTE DE FOLIO PARA INICIAR LA IMPRESIÓN CON EL N° 1

- Presione la tecla “ SELECT ”, 11 veces, hasta desplazar la flecha ubicada inicialmente en “ TIME” hasta la posición “ INITIAL NUMBER ”.

- Presione la tecla “ CHANGE ”, 2 veces, hasta que aparezca el número 1 o bien otro con que se desee iniciar la contabilización de los documentos.

- Presione la tecla “ SET ” para aceptar dicho cambio, luego pasará al 2° dígito de la cifra, como en este caso, el número deseado es una cifra de un solo dígito entonces bastará con presionar nuevamente la tecla “ SET ” para terminar la programación de este item.

- Luego para finalizar, presione 3 veces la tecla “ SELECT ” con objeto de desplazar la flecha a la posición “ TIME ”, correspondiente a la posición de funcionamiento del reloj.

IMPRESIÓN DE FECHA, TIEMPO Y FOLIO

- Presione 4 veces la tecla “SELECT ”, hasta llevar la flecha a la posicipón  “ PRINT ORDER ”.

- Presione la tecla  “ CHANGE ”, hasta el número que corresponda al formato de impresión deseado por ejemplo 27,  equivalente a N.Y.M.D.H. MIN, osea NUMERO, AÑO, MES, DIA, MINUTO.

- Presione al tecla “ SET ” para aceptar dicho cambio y terminar así la programación de este item.

- Para finalizar, presione 10 veces, la tecla “ SELECT ” con objeto de dejar el equipo en su modalidad de funcionamiento.

IMPRESIÓN DE TEXTO, FECHA, TIEMPO Y FOLIO

- Presione 4 veces la tecla “SELECT ”, hasta llevar la flecha a la posición  “ PRINT ORDER ”

- Presione la tecla  “ CHANGE ”, hasta el número 30 CUSTOMIZED COMMENTS

- Presione la tecla “ SET ”, 2 veces para aceptar dicho cambio y terminar así la programación de este item.

- Luego presione “ SELECT ”, 2 veces, hasta llevar la flecha a la posición “ COMMENT ”.

- Acontinuación aparecerá en el display las siguientes indicaciones:

## C1  :  Identifica la primera línea de texto

- :  Identifica la posición del primer carácter a imprimir ( 1 al 18 )

- :  Corresponde al código del carácter a imprimir según tabla de códigos / ver pág 21, espacio ( código 1 ), borrar ( código 2 ), año ( código 26 ), mes ( código 27 ), día ( código 28 ) y  folio ( código 45 ) con los cuales se formará el texto de cada línea.

- Presione SET 2 veces para iniciar el ingreso del primer código, luego presione SET para aceptar dicho código, y presione “ CHANGE + “ para avanzar a la segunda posición y así repetir este proceso hasta completar la línea.

- Una vez finalizada la 1ª línea, presione “ SET ” para avanzar a C2 y de la misma forma avance a C3.

- Para finalizar, presione “ SET ” una vez más y automáticamente la flecha se desplazará a la posición de funcionamiento “ TIME ”.