INSTRUCTIVO DE PROGRAMACION

RELOJ NEEDTEK MODELO UT2000

Reset

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL TECLADO

TAPA FRONTAL	Inicia o Termina la programación

TECLA 1	" ITEM " 	Selecciona menú de programas

TECLAS 3 Y  2  	Incrementa o Decrementa las cifras seleccionadas

TECLA 4 	“ENTER”	Acepta y graba los cambios en cada etapa de la programación

VOLUMEN	Ajusta el volumen musical

RESET		Borra todos los items programados

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACION

1.- Remueva tapa frontal para iniciar la programación.

2.- Luego presione la tecla 1, ( 2 veces ) para seleccionar el programa N°3 “cambio de hora”.

3.- Presione tecla 4 ( 1 vez ) para aceptar dicho ítem.

4.- Seleccione la HORA correcta con teclas 2 o 3, según lo deseado.

5.- Presione la tecla 4 ( 3 veces ) para aceptar dicho cambio y pasar automáticamente al siguiente programa.

6.- Si desea continuar programando, repita los pasos anteriores.

7.- Si desea terminar el programa en este u otro ítems, coloque tapa frontal.

Nota: Para  borrar un Item de programación existente., presione simultáneamente durante 3 segundos las teclas 3 y 4 hasta que escuche un sonido ( beep ).

MENU DE PROGRAMAS

Programa 1.-Cambio de Año

Programa 2.-Cambio de mes y día

Programa 3.-Cambio de hora y minuto

Programa 4.-Ajuste de hora en que cambia el día ( 00.00 )

Programa 5.-Cambio de formato de la tarjeta ( uso exclusivo Hessmay )

Programa 6.-Cambio de hora oficial

Programa 7.-Programa indicador de atrasos

Programa 8.-Programa de sistema de señales

Programa 9.-Columna buzón para avance manual o automático